IP Kameraların Mobil Uygulamada Canlı İzlenmesi

WebRTC Tabanlı Statik IP'siz Çözüm — Proje Sunum Dokümanı

Hazırlayan: Yavuzhan Kursun     |     Tarih: Temmuz 2026

1. Yönetici Özeti

Bu proje, şirket lokasyonlarındaki IP kameraların görüntüsünü, statik IP adresi gerektirmeden ve düşük gecikmeyle mobil uygulamadan canlı izlenebilmesini sağlayan uçtan uca bir sistem olarak tasarlanmış ve hayata geçirilmiştir.

Geleneksel çözümlerin (port yönlendirme, DDNS, HLS) getirdiği güvenlik riskleri ve yüksek gecikme sorunları, WebRTC teknolojisi ile ortadan kaldırılmıştır. Sistem; Android tabanlı bir gateway cihazı, Azure bulutunda çalışan bir sinyal sunucusu ve TURN relay katmanından oluşmaktadır.

| Lokasyon Gateway | Sinyal Sunucusu | TURN Katmanı | Mobil Uygulama |
| --- | --- | --- | --- |
| Çalışıyor ✓ | Azure'da Aktif ✓ | Doğrulandı ✓ | Samsung S24 FE Test ✓ |

2. Problem ve Motivasyon

Şirket lokasyonlarındaki IP kameraların görüntüsünü dışarıdan mobil cihazla izlemek, görünürde basit fakat teknik olarak karmaşık bir ihtiyaçtır. Temel zorluklar şunlardır:

RTSP uyumsuzluğu: IP kameralar RTSP protokolüyle yayın yapar; bu protokol tarayıcı ve mobil uygulamalarda doğrudan desteklenmez.

NAT/Firewall engeli: Kameralar dinamik IP alan ağlarda bulunur; NAT ve firewall katmanları dış erişimi engeller.

Geleneksel çözümlerin yetersizliği: Port yönlendirme ve DDNS yöntemleri güvenlik açığı oluşturur ve kararsız çalışır.

Yüksek gecikme: HLS gibi HTTP tabanlı protokoller 5–30 saniye gecikme üretir; gerçek zamanlı izleme için kullanılamaz.

→ Hedef: Statik IP olmadan, güvenli, sub-second gecikmeli, mobil uyumlu canlı kamera izleme sistemi.

3. Çözüm: WebRTC Tabanlı Mimari

WebRTC (Web Real-Time Communication), Google tarafından geliştirilen ve tüm modern platformlarda desteklenen gerçek zamanlı medya iletişim protokolüdür. ICE/STUN/TURN mekanizmaları sayesinde NAT arkasındaki cihazlar arasında doğrudan bağlantı kurulabilir; tüm medya SRTP ile şifrelenerek aktarılır.

3.1 Veri Akışı

IP Kamera  →  RTSP/H.264  →  go2rtc (Android Gateway)  →  WebRTC/SRTP  →  Azure Signaling + TURN  →  React Native Mobil Uygulama

3.2 Sistem Katmanları

| Katman | Açıklama ve Uygulama Detayı |
| --- | --- |
| IP Kamera | RTSP/H.264 akışı üretir. Lokasyonda yerel ağda çalışır. Kamera erişim bilgileri hiçbir zaman istemciye iletilmez. |
| Media Gateway (go2rtc) | RTSP akışını WebRTC'ye dönüştüren köprü yazılım. Multitek Android gateway cihazında ARM64 binary olarak çalışır. Cihaz açılışında otomatik başlar. Azure'a reverse SSH tünel ile bağlanır; go2rtc API'si internete açılmaz. |
| Signaling Sunucusu | Node.js + WebSocket tabanlı sinyal sunucusu. Azure Sunucu05'te ipcam kullanıcısıyla systemd servisi olarak çalışır. WSS/TLS aktif, port 13000. Oturum bazlı bearer token doğrulaması ile korunur. |
| STUN/TURN Sunucusu | coturn, Azure Sunucu05'te ip-camera-coturn.service olarak aktif. Mobil veri (4G/5G) kullanan istemciler için NAT geçişi sağlar. Port 3478 (TCP+UDP), relay aralığı 48160–48200/UDP. |
| Mobil Uygulama | React Native / Expo ile geliştirildi. Türkçe, İngilizce, Arapça dil desteği. WebRTC video akışı WebView içinde gösterilir; medya WebRTC/SRTP olarak taşınır. Samsung S24 FE'de 5G üzerinden doğrulandı. |

4. Kullanılan Teknolojiler

4.1 go2rtc — Media Gateway

Go diliyle yazılmış, açık kaynak, düşük kaynak tüketimine sahip kamera akış uygulaması.

RTSP → WebRTC otomatik dönüşümü (H.264 yeniden kodlama gerekmez)

~0.5 saniye gecikme ile canlı yayın

Hikvision, Dahua, Tapo dahil pek çok kamera markasını destekler

ARM64 binary olarak Android cihazda çalıştırıldı

API kimlik doğrulaması aktif; RTSP bağlantı bilgileri mobil uygulamaya iletilmez

Reverse SSH tüneli ile Azure'a güvenli bağlantı

4.2 coturn — STUN/TURN Sunucusu

En yaygın açık kaynak STUN/TURN sunucu implementasyonu. Mobil veri kullanan istemciler için NAT geçişini sağlar.

Azure Sunucu05'te systemd servisi olarak çalışıyor (ip-camera-coturn.service)

3478/TCP+UDP ve 48160–48200/UDP relay aralığı

Kimlik doğrulamalı TURN allocation; parolalar SQLite user DB'de saklanır

Samsung S24 FE 5G testinde relay-only ve otomatik ICE modları doğrulandı

4.3 Node.js Signaling Sunucusu

WebSocket tabanlı, özel geliştirilen sinyal sunucusu. SDP ve ICE candidate değişimini koordine eder.

HTTPS/WSS aktif — test.multitek.com.tr:13000

Bearer token + kısa ömürlü session kimlik doğrulaması

Login brute-force ve genel rate limit koruması

/health, /auth/login, /cameras, /gateway/status endpoint'leri

Katalog yanıtlarında RTSP credential veya go2rtc auth bilgisi sızdırılmıyor

4.4 React Native Mobil Uygulama

Expo tabanlı cross-platform mobil uygulama.

Türkçe / İngilizce / Arapça dil desteği

Açık/koyu tema

Kamera listesi, canlı izleme ve tam ekran modu

ICE yol göstergesi: Doğrudan, STUN veya TURN relay

Android 16 uyumluluğu için WebView tabanlı WebRTC istemcisi (medya SRTP olarak taşınır)

10 saniye bağlantı zaman aşımı; art arda 3 başarısız kontrol sonrası offline bildirimi

4.5 Android Gateway Otomatik Başlama

Multitek Android cihazı, şirket lokasyonunda kamera ile aynı ağda gateway olarak çalışır. Cihaz yeniden başladığında go2rtc ve Azure reverse SSH tüneli otomatik olarak devreye girer.

/system/bin/starapp.sh boot hook ile root düzeyinde otomatik başlama

Yeniden bağlanma mantığı: tünel koptuğunda 10 saniye sonra yeniden dener

Reboot sonrası doğrulama: go2rtc aktif, tünel aktif, /gateway/status → 200 OK

5. Azure Dağıtım Mimarisi

Sinyal sunucusu ve TURN sunucusu, şirkete ait Azure VM (Sunucu05) üzerinde konumlandırılmıştır. Bu VM'de halihazırda Kamailio, rtpengine, Tomcat, ActiveMQ, MariaDB ve MongoDB çalışmaktadır. Projenin kurulumu bu servislere dokunmadan gerçekleştirilmiştir.

5.1 Kurulum Özeti (07 Temmuz 2026)

İzolasyon: Sistem kullanıcısı: ipcam | Uygulama dizini: /opt/ip-camera-webrtc-mobile

Port çakışması yok: Mevcut portlar (5060, 8080, 8093, 8096, 27017, 3306, 1883) kullanılmadı

Servisler: ip-camera-signaling.service ve ip-camera-coturn.service — enabled/active

TLS: test.multitek.com.tr sertifikası ile aynı 13000/TCP portunda HTTPS/WSS aktif

Gateway bağlantısı: go2rtc API'si internete açılmadı; Android gateway'den Azure'a reverse SSH tünel

5.2 Doğrulanan Dış Ağ Bağlantıları

✓  https://test.multitek.com.tr:13000/health: 200 OK — Public erişim doğrulandı

✓  3478/TCP public bağlantı: STUN cevap alındı

✓  3478/UDP public STUN testi: Cevap alındı

✓  48160/UDP ve 48200/UDP relay probe: Sunucuya ulaştı

✓  Samsung S24 FE 5G — canli görüntü: Başarılı (STUN modu)

5.3 Güvenli Tünel Mimarisi

Mobil Uygulama → WSS (13000) → Azure Signaling → Reverse SSH Tünel → Android Gateway go2rtc → RTSP → IP Kamera

go2rtc API'si yalnızca Azure sunucusunun iç ağında (127.0.0.1:1984) dinliyor. Reverse SSH tünel, Android gateway'den Azure'a kurulur ve PTY/agent forwarding devre dışı bırakılmıştır. Bu yapı sayesinde kamera kimlik bilgileri ve go2rtc arayüzü hiçbir zaman internete açılmamaktadır.

6. Test Sonuçları

6.1 Lokal Ağ Testleri

✓  VLC ile RTSP kaynağı doğrulandı: Kamera akışı alınıyor

✓  go2rtc — ofis_kamera stream'i: Aktif producer

✓  Tarayıcı WebRTC player: Canlı görüntü alındı

✓  Android emülatörde mobil uygulama: Görüntü alındı

✓  Samsung S24 FE fiziksel cihaz (Wi-Fi): Auth aktif, canlı+tam ekran görüntü

6.2 Mobil Veri (5G) Testleri

✓  WSS sinyal bağlantısı (5G): Başarılı

✓  ICE yol göstergesi: Doğrudan (STUN) sonucu

✓  STUN-only mod: Canlı görüntü, uygulama ayakta

✓  TURN relay-only mod: Relay candidate üretildi, görüntü alındı

✓  Otomatik ICE mod: Normal ICE tercih davranışı korundu

6.3 Dayanıklılık Testleri

✓  Gateway reboot sonrası otomatik başlama: go2rtc + tünel otomatik devreye girdi

✓  Signaling servis yeniden başlatma (SIGTERM): LaunchAgent yeni PID ile yeniden başlattı

✓  Gateway durum kontrolü hata toleransı: Art arda 3 başarısızlıktan sonra offline gösterimi

7. Güvenlik Mimarisi

Sistem, katmanlı bir güvenlik yaklaşımıyla tasarlanmıştır:

Şifreleme: Tüm WebRTC medya trafiği SRTP ile şifreli; sinyal sunucusu WSS/TLS üzerinden erişilebilir

Kimlik doğrulama: Kullanıcı login → kısa ömürlü session token → WebSocket yetkilendirmesi; statik token APK'ya gömülmez

Credential koruması: RTSP URL'leri ve go2rtc kimlik bilgileri hiçbir zaman mobil uygulamaya veya istemciye iletilmez

TURN güvenliği: TURN kullanıcı parolaları SQLite user DB'de saklanır; plaintext process argümanı kullanılmaz

Gateway izolasyonu: go2rtc API'si yalnızca Azure iç ağında dinliyor; reverse SSH tünel ile erişim sağlanır

Rate limiting: Login brute-force ve genel rate limit; proxy-IP politikası uygulandı

Mevcut servis koruması: Mevcut şirket servisleri (Kamailio, Tomcat, MariaDB vb.) hiçbir şekilde değiştirilmedi

8. Mevcut Durum ve Sıradaki Adımlar

8.1 Tamamlanan Çalışmalar

✓  Lokasyon gateway (go2rtc + Android otomatik başlama): Tamamlandı

✓  Azure signaling sunucusu (WSS/TLS + auth): Tamamlandı

✓  TURN sunucusu (coturn + relay doğrulaması): Tamamlandı

✓  Mobil uygulama (login, kamera listesi, canlı izleme, tam ekran): Tamamlandı

✓  Çoklu dil desteği (TR/EN/AR): Tamamlandı

✓  5G üzerinden uçtan uca canlı yayın: Doğrulandı

8.2 Devam Eden / Planlanan Çalışmalar

○  İmzalı production release APK: Planlandı

○  Production kullanıcı veritabanı ve kamera bazlı yetki sistemi: Planlandı

○  TURN için statik public IP veya otomatik DDNS tanımı: Planlandı

○  Kısa ömürlü TURN credential mekanizması: Planlandı

○  Android 16 uyumlu native react-native-webrtc entegrasyonu: Kütüphane güncellemesi bekleniyor

○  Farklı Wi-Fi ağından saha testi: Planlandı

9. Alternatif Yaklaşımlar Karşılaştırması

Proje kapsamında aşağıdaki yaklaşımlar değerlendirilmiş ve WebRTC + TURN çözümü tercih edilmiştir:

| Yöntem | Gecikme | Statik IP | Güvenlik | Özelleştirme |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WebRTC + TURN ✓ | <0.5s | Gerekmez | Yüksek (SRTP) | Tam kontrol |
| Üretici P2P | 1–3s | Gerekmez | Değişken | Sınırlı |
| VPN + RTSP | 1–5s | DDNS ile | Çok Yüksek | Tam kontrol |
| Port Yönlendirme | 1–2s | Gerekir | Düşük | Tam kontrol |
| HLS | 5–30s | Sunucu gerekir | Orta | Orta |

10. Sonuç ve Öneriler

WebRTC tabanlı bu mimari, IP kamera görüntülerini statik IP olmadan mobil uygulamaya aktarmanın en etkili ve modern yöntemi olarak doğrulanmıştır. ICE/STUN/TURN mekanizmaları ile NAT ve firewall engelleri aşılmış, SRTP ile medya trafiği şifreli tutulmuş, sub-second gecikme ile gerçek zamanlı izleme sağlanmıştır.

Sistem, Samsung S24 FE fiziksel cihazında 5G mobil veri üzerinden uçtan uca başarıyla test edilmiştir. Azure altyapısı, şirkette halihazırda çalışan servislerle hiçbir çakışma olmadan entegre edilmiştir.

Kısa Vadeli Öneriler

1. İmzalı production release APK üretilmeli ve dağıtım süreci tanımlanmalı.

2. Production kullanıcı veritabanı ve kamera bazlı yetki sistemi uygulanmalı.

3. TURN sunucusu için statik public IP veya otomatik DDNS çözümü belirlenmeli.

4. Farklı ağ altyapılarından (şirket Wi-Fi, misafir ağı) saha testleri yapılmalı.

Uzun Vadeli Öneriler

1. Android 16 uyumlu native WebRTC kütüphanesi hazır olduğunda native istemci yoluna geçilmeli.

2. Çoklu kamera ve çoklu lokasyon desteği için mimari ölçeklendirilmeli.

3. TURN için kısa ömürlü credential mekanizması ve otomatik yenileme sistemi kurulmalı.

Bu proje, şirketin uzaktan izleme altyapısını modern, güvenli ve ölçeklenebilir bir temele taşımak için sağlam bir başlangıç noktası oluşturmaktadır.

Hazırlayan: Yavuzhan Kursun   |   Temmuz 2026   |   Gizli / Dahili Kullanım